УТВЕРЖДЕН

Решением Совета

Некоммерческого партнерства

энергоаудиторов «Энергоаудиторы

железнодорожных комплексов»

Протокол № 1

от «01» марта 2011 г.

Стандарт

Некоммерческого партнерства энергоаудиторов

«Энергоаудиторы железнодорожных комплексов»

Требования к энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации.

Санкт-Петербург

2011 г.

1.1. Настоящий Стандарт «Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») и Уставом Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Энергоаудиторы железнодорожных комплексов».

1.2. Стандарт предназначен для членов Некоммерческого Партнерства энергоаудиторов «Энергоаудиторы железнодорожных комплексов» (далее - Партнерство), после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетического обследования.

1.4. Энергетический паспорт составляется на основании проектной документации на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.5. Настоящий Стандарт устанавливает единую обязательную форму (Приложение №1). по отражению необходимых показателей и информации.

1.6. Энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, саморегулируемой организацией присваивается регистрационный номер.

2. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, является документом, отражающим уровень теплозащиты и энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания, и разрабатывается для проектируемых объектов: зданий, строений, сооружений.

3. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, принимается в качестве подосновы  при  натурных испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом.

4. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир  службами эксплуатации жилищного фонда, энергосбытовыми, энергоснабжающими и др. организациями.

Приложение №1 к Стандарту

«Требования к энергетическому паспорту,

составленному на основании проектной документации»

Форма

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

составленный на основании проектной документации

наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения |  |  |
| 1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче: |  |  |
| наружных стен | кв.м град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями | кв.м град. C/Вт |  |
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения | Вт/(кв.м Град. C) |  |
| 1.3. Требуемая воздухопроницаемость: |  |  |
| ограждающих конструкций | кг/(кв.м ч) |  |
| наружных стен (в т.ч. стыки) | кг/(кв.м ч) |  |
| окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) | кг/(кв.м ч) |  |
| покрытий и перекрытий первого этажа | кг/(кв.м ч) |  |
| входных дверей в квартиры | кг/(кв.м ч) |  |
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па | кг/(кв.м ч) |  |
| 2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения |  |  |
| 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  |  |
| 2.1.1. Строительный объем всего, в том числе: | куб.м |  |
| отапливаемой части | куб.м |  |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) | шт. |  |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) | чел. |  |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) | кв.м |  |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | м |  |
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: | кв.м |  |
| стен, включая окна, балконные и входные двери в здание | кв.м |  |
| окон и балконных дверей | кв.м |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту | кв.м |  |
| 2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений) |  |  |
| 2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери |  |  |
| 2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций |  |  |
| 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче: |  |  |
| стен | кв.м Град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м Град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над подвалами и подпольями | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами | кв.м Град. C/Вт |  |
| 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Вт/(кв.м Град. С) |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па |  |  |
| стен (в т.ч. стыки) | кв.м ч/кг, |  |
| окон и балконных дверей | кв.м ч/кг |  |
| перекрытия над техподпольем, подвалом | кв.м ч/кг |  |
| входных дверей в квартиры | кв.м ч/кг |  |
| стыков элементов стен | м ч/кг |  |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па | кг/(кв.м ч) |  |
| 2.3. Энергетические нагрузки здания |  |  |
| 2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования: |  |  |
| отопления | кВт |  |
| горячего водоснабжения | кВт |  |
| электроснабжения | кВт |  |
| других систем (каждой отдельно) | кВт |  |
| 2.3.2. Средние суточные расходы: |  |  |
| природного газа | куб.м/сут |  |
| холодной воды | куб.м/сут |  |
| горячей воды | куб.м/сут |  |
| 2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на1 кв.м площади квартир (помещений): |  |  |
| на отопление здания | Вт/кв.м |  |
| в том числе на вентиляцию | Вт/кв.м |  |
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика | Вт/(куб.м Град. C) |  |
| 2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения |  |  |
| 2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение: |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | МДж/год |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | МДж/год |  |
| электрической энергии всего, в том числе: | МВт ч/год |  |
| на общедомовое освещение | МВт ч/год |  |
| в квартирах (помещениях) | МВт ч/год |  |
| на силовое оборудование | МВт ч/год |  |
| на водоснабжение и канализацию | МВт ч/год |  |
| природного газа | тыс.куб.м/год |  |
| 2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв.м площади квартир(помещений): |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | МДж/кв.м год |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/кв.м год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | Мдж/кв.м год |  |
| электрической энергии | кВт ч/кв.м год |  |
| природного газа | куб.м/кв.м год |  |
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений) | кг у.т./ кв.м год |  |
| 3. Сведения об оснащенности приборами учета |  |  |
| 3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.3. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых: |  |  |
| электрической энергии | % |  |
| тепловой энергии | % |  |
| газа | % |  |
| воды | % |  |
| 4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание) |  |  |
| 3.1. Стены ____________________________________________________________ |  |  |
| ______________________________________________________________________ |  |  |
| 3.2. Окна и балконные двери _____________________________________________ |  |  |
| ______________________________________________________________________ |  |  |
| 3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________________ |  |  |
| ______________________________________________________________________ |  |  |
| ______________________________________________________________________ |  |  |
| 3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" |  |  |
| чердаком ______________________________________________________________ |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |
| Дата составления энергетического паспорта |  |  |
| " ____ " _________ _____ г. |  |  |
| Подпись ответственного исполнителя: |  |  |
| Должность, ФИО, __________________ |  |  |
| Подпись заказчика: |  |  |
| Должность, ФИО, __________________ |  |  |
| МП |  |  |